宜蘭縣政府環境保護局

營建工程空氣相關法規知悉宣導單(1/2)

| 工程名稱：____________________ | 管制編號： ____________________ |
| --- | --- |

壹、空氣污染防制相關法規及罰則

一、營建工程空氣污染防制設施管理辦法

針對營建工程施工作業或過程中，應設置或採行下列各項污染防制設施：

| 1.工地告示牌 5.裸露區域 9.運送物料之車輛機具 | 2.工地周界 6.工地出入口 10.拆除作業 | 3.物料堆置 7.結構體 11.粒狀物排放管道 | 4.車行路徑 8.上層物料輸送 12.粉塵逸散性作業 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.粉塵逸散性操作 | 14.監測錄影及記錄 |  |  |

上述14項相關規範請參閱「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，於施工期間，應依工程特性及規模，確實依相關規定設置防制措施，以免受罰。

二、空氣污染防制法第32條

在各級防制區或總量管制區內，不得有下列行為：

(一)從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。

(二)從事營建工程、粉粒狀物堆置、運送工程材料、廢棄物或其他工事而無適當防制措施，致引起塵土飛揚或污染空氣。

(三)置放、混合、攪拌、加熱、烘烤物質、管理不當產生自燃或從事其他操作，致產生異味污染物或有毒氣體。

三、空氣污染防制費收費辦法第7條

營建工程工程類別、面積、工期、經費或涉及空氣污染防制費計算之相關工程資料改變，營建業主應於申請使用執照或工程驗收前，檢具相關文件，向當地主管機關申報調整其應繳納費額。

另，依據行政院環境保護署98年5月14日環署空字第0980038846號解釋函， 營建工程(其他類除外)因故停工，應事前向當地主管機關報備(停工前來函，並註明停工日期、預定復工日期，或填寫停工報備表)，經不定期巡查營建工地確實停工、具相關污染防制措及無產生任何粒狀污染物污染，則停工工期可於結算空污費時，扣抵空污費。

四、相關罰則

(一)違反「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，處新台幣2萬元以上100萬以下罰款，其違反者為工商廠、場，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，處分對象為營建業主。

(二)從事營建工程、粉粒狀物堆置、運送工程材料、廢棄物或其他工事而無適當防制措施，致引起塵土飛揚或污染空氣，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，處分對象為承包商。

宜蘭縣政府環境保護局

營建工程空氣相關法規知悉宣導單(2/2)

貳、水污染防治法相關規定及罰則

依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第9~10條規定：環評工程及一級營建工地應於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨、導雨設施及沉砂池，並於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫(以下簡稱削減計畫)，報主管機關核准，並據以實施。

前項營建工地應設置沉沙池，收集及處理初期降雨及洗車平台產生之廢水，其沉沙池應符合下列規定：

一、總設計容量應為工地或作業場所範圍總面積乘以0.025公尺以上。

二、非下雨期間最高液面距池頂高度應大於池深之二分之一。

三、應採不透水材質

違反前揭規定依水污法第46條規定，可處新臺幣1萬元以上600萬元以下罰鍰。

營建工程逕流廢水削減計畫自109年4月10日起，已採網路傳輸方式辦理，請至環境保護許可管理資訊系統（EMS）（https://ems.epa.gov.tw/default.aspx）首頁之「新申請管制編號」處進行相關表單填寫並檢附佐證資料上傳後，取得正式管制編號並使用該管編點選「水污系統」進入「事業及污水下水道系統廢（污）水管理系統」申請（報）營建工地逕流廢水削減計畫編輯填寫建檔送件。

參、廢棄物清理法相關規定及罰則

依「廢棄物清理法」第31條第1項第1款規定，指定公告一定規模之事業，應檢具事業廢棄物清理計畫書，送直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關審查核准後，始得營運；與事業廢棄物產生、清理有關事項變更時，亦同。

一、所統包或單獨承攬之工程屬自中華民國96年8月1日起繳交空氣污染防制費之營建工程，且其興建工程面積達500平方公尺以上或工程合約經費為新臺幣500萬元以上者

二、非屬營造業，而對已領有拆除執照之建築物進行拆除工程，且該工程屬自中華民國96年5月1日起繳交空氣污染防制費者

已熟知法令內容，並願督促承包廠商依法落實防制工作

此致

宜蘭縣政府環境保護局

營建業主簽章(單位章)：

中 華 民 國____________年____________月____________日