宜蘭縣政府環境保護局營建工程

空氣污染防制計畫

營建工程空氣污染防制設施管理辦法

替代防制設施申請審核標準作業程序

執行單位：宜蘭縣政府環境保護局

修正日期：中華民國95年10月

版    次：第一版

「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」替代防制設施申請審核標準作業程序

宜蘭縣95年10月修訂版

壹、依據

本標準作業程序參照行政院環境保護署所訂定之申請審核標準作業程序，及宜蘭縣政府環境保護局行政作業準則所訂立。若應設置之污染防制設施有違反或不符合管理辦法之要求，營建業主須依管理辦法第十六條之規定提送『替代方案』供本局審核通過後實施。

貳、申請時程

營建工程空氣污染防制設施管理辦法（以下簡稱管理辦法）替代防制設施申請應於開工前提出；或經環保局現場稽巡查管制判定符合提出申請原則，輔導廠商提出申請。

參、申請對象

營建工程申請替代防制設施對象為營建業主，並已向環保局申繳營建工程空氣污染防制費之工程，包括政府公共工程業主(政府工程發包單位)及一般民間工程業主(建設公司、房屋所有人等)。

肆、審查機關

受理申請及審查機關為宜蘭縣政府環境保護局。

伍、審查程序

審查程序如附圖，各階段審查說明如下：

第一階段：替代防制設施申請條件及審查

環保局受理申請審查文件具完整性後，依據營建業主申請原因進行審查，如申請原因理由不足或不合理，得直接予以駁回。

替代防制設施核可原則如下：

一、經主管機關審查通過環境影響評估

營建工程經主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書中，如已針對管理辦法規範項目做出承諾事項，而承諾事項與管理辦法規範內容不符，營建業主可據此向環保局提出替代防制設施申請，得免審查程序。

二、影響公共安全及權益

營建工程依據管理辦法規範設置之空氣污染防制設施，如涉及影響公共安全及權益者，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

三、防制設施設置困難

營建工程因設置空間不足或工程特性等因素，無法依據管理辦法規範設置空氣污染防制設施，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

四、原有設施替代

營建工程原有設施其防制效率或功能等同管理辦法規範防制設施者，營建業主可據此向主管機關提出替代防制設施申請。

第二階段：申請文件內容及審查

文件審查表如附表APG-S01，其主要目的為確認營建業主所提相關資料之完整性，如營建業主檢附資料不正確或不完整，經環保局通知後，應於5日內補提或更正，以利後續階段的審核作業順利執行。

申請文件內容及本階段查核重點如下：

一、基本資料

申請表基本資料欄，如：工程名稱、業主…等，應填寫完整。

二、工程概要

工程概要內容應包含下列項目：

(一)工期概要(＊必填)。

(二)施工方式及順序(＊必填)。

(三)開挖深度。

(四)構造概要。

(五)總樓地板面積。

三、工程周遭環境概述

說明工程周遭的地理環境應包含下列項目：

(一)營建工程四周道路狀況，如車流量。

(二)附近環境敏感受體，如學校或醫院。

四、申請原因

應說明營建工程無法依管理辦法設置污染防制設施之原因。

請依第伍項審查程序之「替代防制設施核可原則」項目填寫。

五、替代防制設施內容

(一)原有防制設施

指營建工程依管理辦法應設置之防制設施名稱，如圍籬或防塵網。

(二)替代防制設施名稱

指營建業主申請替代管理辦法規範防制設施之設施名稱，如清掃車。

註：依據行政院環保署函文規定，人力灑水方式不可單獨申請為替代防制設施。

(三)替代防制設施內容

替代防制設施內容，應包含下列項目：

1.設備規格。

2.設備功能。

3.執行流程。

(四)替代防制設施操作方式

替代防制設施操作方式，應包含下列項目（如為非機械或人為操作之防制設備設置，則免填第1、2、4項）：

1.施作強度。

2.施作頻率。

3.施作範圍。

4.操作紀錄方式。

(五)替代防制效率(功能)

- 替代防制設施之粒狀污染物防制效率，以量化數字表示。

2.替代防制設施之功能(僅適用於工地標示牌、防溢座、廢水收集坑、沉砂池等不具有空氣污染物直接防制功能之設施)。

六、替代防制設施照片

如申請書提送時，已設置者應提供替代防制設施照片，須包含下列情形：

1.設施照片。

2.設施運轉或設置照片。

- 設施施作、設置地點周遭環境照片。

如申請書提送時，尚未設置者者，得以相關文獻設施照片做為範例。但申請書經本局核准，申請單位（人）應於替代防制設施設置完成後，30天內檢附設置完成照片至本局備查。

七、證明文件

下列二種情形應提相關證明文件：

1.替代防制設施為具有空氣污染物直接防制功能之設施者：檢具替代防制設施之粒狀污染物防制效率證明文件。

2.以經主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書之防制設施，替代管理辦法規範防制設施者：檢具經主管機關審查通過之環境影響說明書或評估書。

第三階段：防制效率審查

管理辦法規範各項管制作業所應達到之防制效率範圍如附表一，環保局應依下列項目，審核營建業主所提相關防制效率證明文件（如設置之替代防制設施如附表二所列作業方式相同，防制效率可直接使用免提證明），營建業主所提替代防制設施，如可達到管理辦法規範該項工程作業之最低防制效率，則核可營建業主所提替代防制設施；如無法達到，則要求營建業主補提改善方案及證明文件；營建業主如無法提出改善方案及證明文件，即予以駁回申請。

一、審查分兩部分，為防制效率證明文件合理性及正確性。

二、防制效率計算原則，應考量替代防制設施是否與管理辦法規範防制設施重複設置或施作（如某工程因故無法設置圍籬，以裸露地與車行路徑灑水措施替代；因管理辦法已規範裸露地與車行路徑應設置之防制設施，因此該替代防制設施(灑水措施)效率之計算，應扣除管理辦法已規範之防制效率）。

第四階段：現勘審查

環保局完成防制效率分析審查後，於7天內至營建工地進行現場勘查工作，現場查核書面資料與現況之一致性，現勘結果如發現營建業主申請原因與現況不符，環保局得直接予以駁回；如因其他申請資料不正確或不完整，得要求營建業主補正，方能進入下一階段審查作業；本階段查核重點如下：

一、營建工程周遭環境勘查。

二、申請原因確認。

三、替代防制設施內容查核。

第五階段：替代防制設施申請案件經上述步驟審查正確無誤後，准予通過，申請表如表APG-S02。

陸、其他申請及查核注意事項

- 依據管理辦法規定，如有以下工程特性，可直接設置替代防制措施，免向本局申請替代方案

  - 圍籬座落於道路轉角或轉彎處十公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬。

  - 營建工程臨接道路寬度八公尺以下或其施工工期未滿三個月之道路、隧道、管線或橋樑工程，得設置連接之簡易圍籬。

  - 營建工程之周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。

二、營建工程業主申請替代管理辦法規定之防制設施，經環保局可後，應於工程進行中確實依核可內容採行各項污染防制設施；環保局得依據審查通過之內容，進行後續查核作業，確認是否依核可內容確實施作，經查有未依核可內容辦理者，可依違反管理辦法規定，予以告發處分。

附表APG-S01 替代防制設施申請文件審核表(第1頁/全2頁)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管制編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程級別 |  | □第一級營建工程 □第二級營建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請種類 |  | - □工地標示牌 |  |  | - □工地周界 |  |  | - □物料堆置 |  |  |  | - □車行路徑 |
|  |  | - □裸露地表 |  |  | - □工地出入 |  |  | - □結構體 |  |  |  | - □上層物料輸送 |
|  |  | - □運送物料之車輛機具 |  |  | - □拆除作業 |  |  | - □粒狀物排放管道 |  |  |  |  |
| 項次 | 審查項目 |  |  |  |  |  | 審查結果 |  |  | 說明 |  |  |
| 一 | 基本資料 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程概要 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 三 | 工程周遭環境概述 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 四 | 申請原因 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 五 | 替代防制設施內容 |  | 原有防制措施 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 替代防制措施名稱 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 替代防制措施內容 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 替代防制措施操作方式 |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 替代防制措施效率(功能) |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 六 | 替代防制措施照片 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 七 | 證明文件 |  |  |  |  |  | □完整 □不完整 |  |  |  |  |  |
| 審查結果 |  |  |  |  |  |  | □通過，准予進入下一階段審查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □不通過，限期更正或補提申請文件 |  |  |  |  |  |
| - 課長簽章 |  |  |  | - 承辦人簽章 |  | - 審查人簽章 |  |  |  |  | - 審查日期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 年 月 日 |  |

附表APG-S01 替代防制設施申請文件審核表(第2頁/全2頁)

| - 工程名稱 |  |  |  | - 管制編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程級別 | □第一級營建工程 □第二級營建工程 |  |  |  |  |
| - 申請種類 | - □工地標示牌 | - □工地周界 | - □物料堆置 |  | - □車行路徑 |
|  | - □裸露地表 | - □工地出入 | - □結構體 |  | - □上層物料輸送 |
|  | - □運送物料之車輛機具 | - □拆除作業 | - □粒狀物排放管道 |  |  |
| - 環保主管機關第 次審查意見及結論 |  |  |  |  |  |

附表一 管理辦法規範營建工程所應達到防制效率範圍

| 管理辦法項目 | 管制作業項目 | 營建工程所應達到防制效率範圍 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一級 | 第二級 |
| 第六條 | 工地周界圍籬 | 45﹪ | 40﹪ |
| 第七條 | 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物料堆 | 50﹪～75﹪ | 50﹪～75﹪ |
| 第八條 | 工地內車行路徑 | 30﹪～70﹪ | 30﹪～70﹪ |
| 第九條 | 工地內裸露地表 | 30﹪～70﹪ | 30﹪～70﹪ |
| 第十條 | 工地內運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車行出入口 | 80﹪ | 80﹪ |
| 第十一條 | 工地內結構體 | 55﹪～80﹪ | 55﹪～80﹪ |
| 第十二條 | 工地內上層具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物輸送至地面或地下樓層 | 40﹪～70﹪ | 40﹪～70﹪ |
| 第十三條 | 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物，其進出營建工地之運送車輛機具 | 50﹪～80﹪ | 50﹪～80﹪ |
| 第十四條 | 拆除作業 | 80﹪ | 40﹪～80﹪ |
| 第十五條 | 具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口 | 60﹪ | 60﹪ |

＊管理辦法第六條工地周界圍籬，如設置簡易圍籬，最低防制效率應達30 ﹪。

＊本表所列僅代表防制設施應達之防制效率，施作面積及範圍應按管理辦法規定執行。

＊參考資料：行政院環保署，「營建工地逸散粉塵量推估及其污染防治措施評估」，1996。

附表二  營建工程不同污染措施之防塵效率參考表

| 採行措施 | 施用對象/設備/工程項目 | 平均防塵效率(%) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灑水噴霧措施 | 車行無舖面道路 | 50 | 灑水頻率至少每3小時一次全面施作 |
|  | 車行舖面道路 | 80 |  |
|  | 儲料堆棄土區 | 60 |  |
|  | 運土作業/傾卸作業 | 35 |  |
|  | 裸露地面 | 50 |  |
|  | 砂石堆置 | 40 |  |
|  | 其他施工活動 | 40 |  |
| 防塵罩(網)措施 | 網徑1mm，nx/L=0.2 | 15 | 粉塵粒徑<100μm |
|  | 網徑0.5mm，nx/L=0.33 | 20 | 粉塵粒徑<100μm |
|  | 不透氣防塵塑膠布 | 90 |  |
| 防塵屏（全阻式圍籬）措施 | 儲料堆棄土區 | 50 | 以2.5m以上高度之防塵屏為準 |
|  | 運土作業 | 30 |  |
|  | 裸露地面 | 50 |  |
|  | 傾卸作業 | 35 |  |
|  | 砂石堆置 | 40 |  |
|  | 其他施工活動 | 50 |  |
| 集塵系統 | 重力沉降室 | 70 | 需配合收集導管 |
|  | 慢性衝擊板 | 80 |  |
|  | 離心式集塵器 | 90 |  |
|  | 袋式集塵器 | 97 |  |
|  | 文氏洗塵器 | 95 |  |
|  | 噴淋式洗塵器 | 85 |  |
| 其他措施 | 如植被、化學穩定劑 | 60 |  |

＊參考資料：環保署「營建工地環境保護講習班」教材