營建工程空氣污染防制設施管理辦法自主檢核表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核日期 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管制編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 查核項目 |  |  |  | 查核內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  |  |  | 備註 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 工地標 示牌 |  |  |  | 於營建工程進行期間，應設置工地標示牌(應載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 2 |  | 工地周界 |  |  |  | - 工地全周界設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座 1.第一級營建工程者，圍籬高度2.4公尺。 2.第二級營建工程者，圍籬高度1.8公尺。 - 道路轉角或轉彎處10公尺以內，得設置半阻隔式圍籬 - 道路、隧道、管線或橋樑工程臨接道路寬度8公尺以下或施工工期未滿3個月者，得設置連接之簡易圍籬 - 營建工程之工地周界臨接山坡地、河川或湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，報請直轄市、縣（市）主管機關同意後，得免設置圍籬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 3 |  | 物料堆置 |  |  |  | 於營建工程進行期間，其所使用具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物，且其堆置於營建工地者，應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： - 覆蓋防塵布。 - 覆蓋防塵網。 - 配合定期噴灑化學穩定劑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 4 |  | 車行路徑 |  |  |  | 於營建工程進行期間，應於營建工地內之車行路徑，舖設下列有效抑制粉塵之防制設施之一 - 鋼板。 - 混凝土。 - 瀝青混凝土。 - 粗級配或粒料。 - 第一級營建工程，須達車行路徑面積90%以上 - 第二級營建工程，須達車行路徑面積70%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 5 |  | 裸露區域 |  |  |  | 於營建工程進行期間，應於營建工地內之裸露區域，採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一 - 覆蓋防塵布、防塵網或稻草（蓆）。 - 舖設鋼板、混凝土或瀝青混凝土。 - 舖設粗級配或粒料。 - 植生綠化。 - 地表壓實且配合每日至少灑水2次，每次灑水範圍應涵蓋裸露區域，並記錄用水量備查。 - 配合定期噴灑化學穩定劑。 - 設置自動灑水設備，灑水範圍應涵蓋裸露區域。 - 第一級營建工程，應達裸露區域面積90%以上 - 第二級營建工程，應達裸露區域面積70%以上 - 裸露區域扣除採行前項防制設施之剩餘部分，須配合定期灑水，灑水頻率每日至少2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 6 |  | 工地 出入口 |  |  |  | 於工程期間，應於營建工地出入口，設置洗車台，且應符合下列規定: - 洗車台四周應設置防溢座或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。 - 設置廢水收集坑。 - 設置具有效沉砂作用之沉砂池。 - 無設置洗車台空間時，得以設置加壓沖洗設備替代，並妥善處理洗車廢水 - 洗車設施於車輛離開營建工地時，應有效清洗車體及輪胎，其表面不得附著污泥，或造成工地出入口及其延伸之道路有路面色差 - 屬區域開發工程、疏濬工程者，應洗掃鄰接道路，並設置自動洗車設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 7 |  | 結構體 |  |  |  | 於營建工程進行期間，應於營建工地結構體施工架外緣或結構體上設置下列可抑制粉塵之設施之一 - 防塵網。 - 防塵布。 - 自動灑水設備，灑水範圍應涵蓋結構體。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 8 |  | 上層物料運輸 |  |  |  | 於營建工程進行期間，將營建工地內上層具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物輸送至地面或地下樓層，應採行下列可抑制粉塵逸散之方式之一 - 以電梯孔道輸送。 - 以建築物內部管道輸送。 - 以密閉輸送管道輸送。 - 以人工搬運。 - 第1點至第3點管（孔）道出口，應設置抑制粉塵逸散之圍籬並灑水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
| 9 |  | 運送物料之車輛機具 |  |  |  | 於營建工程進行期間，運輸具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車輛應使用密閉式貨廂，或以防塵布、防塵網緊密覆蓋貨廂，並捆紮牢靠，邊緣應延伸覆蓋至貨廂上緣以下至少15公分。運輸車輛貨廂應具有防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |  |
|  | 項次 |  |  | 查核項目 |  |  | 查核內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  |  |  |  | 備註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 拆除作業 |  |  | 於工程拆除期間，應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一 - 設置加壓噴水設施，並於拆除作業期間持續噴水。 - 於結構體包覆防塵布。 - 於結構體四周設置高度達 2.4公尺之阻隔設施。 - 屬第一級營建工程者，應至少同時採行第1點、第2點之防制設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |
|  | 11 |  |  | 粒狀物排放管道 |  |  | 於營建工程進行期間，應於具有排放粒狀污染物質之排氣井或排風口，設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |
|  | 12 |  |  | 粉塵逸散性作業 |  |  | 於營建工程進行期間，從事具粉塵逸散性之開挖、回填、搬運、裝卸、夯實、篩分或其他易致粉塵逸散之作業前，應灑水保持濕潤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |
|  | 13 |  |  | 粉塵逸散性操作 |  |  | 於營建工程進行期間，從事破（粉）碎、研磨、切割、刨除或其他易致粉塵逸散之操作，應設置或採行下列有效收集或抑制粉塵逸散設施之一 - 設置局部集氣系統，將粒狀污染物質收集及處理後排放。 - 設置加壓噴水設施，並於操作期間持續噴水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |
|  | 14 |  |  | 監測錄影及記錄 |  |  | 營建工程施工規模達下列條件之一者，應依規定，設置空氣污染防制設施之監測儀表及攝錄影監視系統（至少須具備2支以上攝影鏡頭），並依表列項目及頻率進行記錄，記錄之影像及資料應保存1個月備查： - 工地面積達10,000 m2且工期達1年者。 - 外運土石體積（鬆方）達10,000 m3者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □無本項作業 |  |  |
|  | 查核結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 需改善項目 |  | □ |  | 工地標示牌 |  |  |  |  | □ |  | 工地出入口 |  |  | □ |  | 粒狀物排放管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 工地周界 |  |  |  |  | □ |  | 結構體 |  |  | □ |  | 粉塵逸散性作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 物料堆置 |  |  |  |  | □ |  | 上層物料運輸 |  |  | □ |  | 粉塵逸散性操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 車行路徑 |  |  |  |  | □ |  | 運送物料之車輛機具 |  |  | □ |  | 監測錄影及記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | 裸露區域 |  |  |  |  | □ |  | 拆除作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限期於 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日前改善完成 |  | 查核人員(簽章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊請依工程規模及性質判定，確實執行查核。